ПАМЯТКА ВОДОПОЛЬЗОВАТЕЛЮ

( об основных требованиях, предъявляемых при  техническом освидетельствовании водных объектов, предназначенных  для отдыха людей на воде)

При ежегодном техническом освидетельствовании и осуществлении надзора за работой пляжей и других мест массового отдыха людей на воде  органом ГИМС  в соответствии с Приказом № 501 от 29.06.05г. МЧС России,  Постановлением главы администрации Краснодарского края от 30.06.06г. № 536 проверяется соблюдение следующих обязательных требований :

1. Наличие помещения  ведомственного спасательного  поста и его укомплектованность:

- смотровой вышкой или площадкой, обеспечивающей наблюдение за всей акваторией пляжа

-телефонной связью

-громкоговорящей связью

-средствами визуального наблюдения (бинокль, стереотруба и т.п.)

-сигнальной мачтой(Н- 6-8м), флаг  желтый (70 на 100см или 50 на 70 см), шар  черный (d -1м.)

-вывеской «Спасательный пост» и режим его работы

- наличие вывешенного списка телефонов служб спасения ( МЧС, муниципальных спасательных станций), ГИМС, скорой медпомощи, ОВД, а так же руководителя, ответственного за эксплуатацию пляжа и охрану жизни людей на воде.

-наличие вывешенного текста должностных обязанностей спасателя ВСП

-наличие графика дежурства спасателей ВСП, утвержденного администрацией водопользователя

- наличие и ведение вахтенного журнала ( ежедневные записи о прогнозе погоды, происшествиях на водном объекте, записей о приеме-сдаче дежурства)

-укомплектованность  штата  спасателей ( не менее 2-х человек  в  смену, наличие удостоверений о допуске к спасению на воде, нарукавные повязки  спасателей)

2.  Спасательное  плав.   средство с бортовой надписью «СПАСАТЕЛЬНОЕ» (гребное, а при наличии проката ММС  -обязательно  моторное) укомплектованное  дополнительно  « концом  Александрова»  и спасательным  кругом, а так же  комплектом №1 ныряльщика (маска, трубка, ласты)

3. Наличие ограждения зоны купания  буями  оранжевого  цвета диаметром не менее 150мм (1буй на  25-30 метров )

4.  Наличие  сплошного буевого  ограждения для мест купания  детей и  не умеющих  плавать ( глуби-на места купания- не более 1м.20 см)

5. Установка буя (или нескольких буев) оранжевого или красного цвета диаметром не менее 30см на расстоянии 200 метров от берега для обозначения запретной зоны для приближения моторных судов в сторону пляжа

6.  Наличие спасательных  кругов  и  концов  «Александрова» ( из  расчета  -  по  одному  каждого  на 50м.  протяженности пляжа, которые вывешиваются на стойках или щитах на расстоянии 5 м. от уреза воды )

7.  Аншлаги (таблички)  о  запрете купания с  волнорезов ,   в необорудованных и опасных местах.

8.  Информационный стенд размером – не менее 120 Х 80 см. со  схемой  пляжа  с  обозначением  запрещенных  для  купания  мест, границ заплыва, мест расположения спасательного поста и медпункта, правилами  поведения  на  воде, информацией о температуре воды, воздуха и волнении моря.

9. Наличие помещения медицинского  пункта, его укомплектованность, вывеска  «медпункт» с указанием режима работы, флаг белый с красным  крестом

10. Удовлетворительное состояние трапов, мостков, леерного ограждения;

11. Удаление с территории строительного и другого мусора, представляющего опасность травматизма .

12. Наличие письменного заключения органа санэпидэмнадзора о соответствии требованиям

13. Наличие акта водолазного обследования дна акватории водного объекта

14.Границы пляжа по береговой черте обозначаются указателями, с наименованием

пляжа и его владельца.

Примечание: - Информационные стенды устанавливаются у входов на пляж

- сигнальные мачты устанавливаются в местах, обеспечиваемых видимость сигнальных

знаков из любой точки пляжа

- несение службы спасателями ВСП осуществляется :

а) путем постоянного визуального наблюдения за акваторией пляжа одновременно с ВСП и

спасательного судна, находящегося у границы заплыва за пределами зоны купания

б) неоднократными объявлениями по громкоговорящей связи правил поведения на воде

в) контролем за прогнозом погоды и своевременным оповещением отдыхающих о

неблагоприятных условиях (сигнальные знаки, ГГС)

г) своевременным оказанием помощи людям на воде, как своими силами, так и экстренным

вызовом служб спасения МЧС, мед.помощи, ГИМС, ОВД.

Тихорецкий  инспекторский участок Центра ГИМС МЧС России по Краснодарскому краю